充电桩MODBUS协议

1 说明

此协议是为了满足配电终端的监视功能而制定。

2 通信接口

采用RS485通信。

波特率9600，1位启动位，8位数据位，1位停止位。

3 数据帧格式

3.1 读取状态值（功能码 03H）

上位机发送帧格式：

| 顺序 | 代码 | 示例 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充电桩地址 | 1 | 充电桩的通讯地址（1-16） |
| 2 | 03H | 03H | 功能码 |
| 3 | 起始寄存器地址高字节 | 00H | 寄存器起始地址 |
| 4 | 起始寄存器地址低字节 | 00H |  |
| 5 | 寄存器个数高字节 | 00H | 寄存器个数 |
| 6 | 寄存器个数低字节 | 0DH |  |
| 7 | CRC16 校验高字节 | 69H | CRC 校验数据 |
| 8 | CRC16 校验低字节 | CBH |  |

其中：

寄存器个数，对于充电桩而言，其值为13。

充电桩回复帧格式：

| 顺序 | 代码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 充电桩地址 | 充电桩的通讯地址（1-16） |
| 2 | 03H | 功能码 |
| 3 | 回送数据字节数（N） | 数据个数（26个） |
| 4 | 第一个寄存器数据 | ... |
| … | … | … |
| N+3 | 第N个寄存器数据 |  |
| N+4 | CRC16 校验高字节 | CRC 校验数据 |
| N+5 | CRC16 校验低字节 |  |

4 数据寄存器说明

4.1 寄存器说明

表1：交流充电桩遥信寄存器说明

| 寄存器地址 | 参数名称 | 字节数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 00H | 充电桩序号 | 2Byte | CAN地址 1-16 |
| 00 01H | 充电枪序号 | 2Byte | 1-16 |
| 00 02H | 充电枪运行状态 | 2Byte | 0-空闲中 1-正准备开始充电 2-充电进行中 3-充电结束 4-启动失败 5-放电进行中 |
| 00 03H | 充电枪类型 | 2Byte | 1直流 2交流 |
| 00 04H | 电池SOC电量百分比 | 2Byte | 交流填100 |
| 00 05H | 连接状态 | 2Byte | 1连接 2未连接 |
| 00 06H | 充电电压 | 2Byte | 数据分辨率：0.1 V/位 |
| 00 07H | 充电电流 | 2Byte | 数据分辨率：0.1 A/位， |
| 00 08H | 充电功率 | 2Byte | 数据分辨率：0.1 KW/位， |
| 00 09H | 充电时间 | 2Byte | 1S， |
| 00 0AH | 充电电量 | 2Byte | 数据分辨率：0.1 KWH/位 |
| 00 0BH | 本次电费 | 2Byte | 交流不计费一直送0. |
| 00 0CH | 当前电表读数 | 2Byte | 数据分辨率：0.1 KWH/位 |

设置遥测量（功能码 06H）

上位机发送帧格式：

| 顺序 | 代码 | 示例 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充电桩地址 | 1 | 充电桩的通讯地址（1-16） |
| 2 | 06H | 06H | 功能码 |
| 3 | 起始寄存器地址高字节 | 10H | 寄存器地址 |
| 4 | 起始寄存器地址低字节 | 01H |  |
| 5 | 控制值高字节 | 00H | 寄存器个数 |
| 6 | 控制值低字节 | 07H |  |
| 7 | CRC16 校验高字节 | 95H | CRC 校验数据 |
| 8 | CRC16 校验低字节 | CBH |  |

充电桩回复

| 顺序 | 代码 | 示例 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充电桩地址 | 1 | 充电桩的通讯地址（1-16） |
| 2 | 06H | 06H | 功能码 |
| 3 | 起始寄存器地址高字节 | 10H | 寄存器地址 |
| 4 | 起始寄存器地址低字节 | 01H |  |
| 5 | 控制值高字节 | 00H | 寄存器个数 |
| 6 | 控制值低字节 | 07H |  |
| 7 | CRC16 校验高字节 | 95H | CRC 校验数据 |

| 寄存器地址 | 参数名称 | 字节数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 00H | 充电功率控制 | 2Byte | 数据分辨率：0.1kw/位 |