TCU充电计费单元概要设计

1. 文档说明

1.1 编写目的

本文档用于说明 TCU 充电计费单元重构项目的总体软件设计、模块职责、输入输出关系、关键数据流与配置部署方式，作为后续详细设计、联调测试和现场交付的依据。

1.2 设计依据

1. 当前仓库源码结构与已实现模块。

2. README.md、docs/SOFTWARE_OVERVIEW_DESIGN.md、docs/ARCHITECTURE_DESIGN.md 等现有设计文档。

3. core/tcu_logic/doc/、core/meter/doc/、core/pile_controller/CAN2CCU/doc/、core/comm/*/doc/ 内的模块文档。

1.3 项目范围

本次概要设计覆盖以下核心进程和基础设施：

1. 守护进程 daemon

2. 日志进程 logger

3. 主控通信进程 pile_controller

4. 充电逻辑进程 tcu_logic

5. 计量计费进程 meter

6. 平台通信进程 comm

7. 共享内存库 libv2gshm

8. 配置、消息队列、MQTT、日志发送等基础组件

1.4 当前版本说明

本文档基于仓库在 2026-05-09 的实际代码与文档状态整理。文档中“已实现”“进行中”“待扩展”的描述，均以当前仓库内容为准。

2. 系统概述

2.1 系统定位

TCU 充电计费单元软件部署在充电桩控制器侧，负责完成主控板交互、充电状态控制、电表数据采集、计费计算、平台协议适配、日志记录与进程守护等功能，是设备侧充电业务的核心中枢。

2.2 建设目标

原有系统将多现场逻辑集中在单一进程内，通过配置文件兼容不同现场，存在模块耦合高、维护成本高、扩展困难等问题。本次重构目标如下：

1. 按职责拆分为多进程架构，降低模块耦合。

2. 将平台适配、主控适配和电表适配独立出来，便于新增现场。

3. 保留共享内存与消息机制，实现实时数据共享与可靠命令传递。

4. 形成统一的配置、日志和部署规范，支持后续长期演进。

2.3 总体架构

系统采用“多进程 + 共享内存 + 消息队列 + MQTT 路由”的混合架构：

1. daemon 负责进程拉起、监控和运行管理。

2. pile_controller 负责与主控板通信，采集主控状态并执行启停控制。

3. tcu_logic 负责状态机、计费和业务调度，是核心业务真源。

4. meter 负责读取电表数据并上送计量结果。

5. comm 负责对接不同运营平台协议。

6. logger 负责日志和交易记录落库。

7. libv2gshm 负责实时共享状态、设备信息、计费模型和交易相关数据。

2.4 目录对应关系

1. core/base/：基础设施层，包含配置、日志、MQTT、通信基类、进程基类等。

2. core/daemon/：守护进程。

3. core/logger/：日志进程。

4. core/pile_controller/：主控通信实现，当前包含 CAN2CCU、SHM2CCU 等形态。

5. core/tcu_logic/：充电逻辑进程。

6. core/meter/：电表读取与计量进程。

7. core/comm/：平台适配目录，当前已存在多个平台目录。

8. libv2gshm/：共享内存库。

3. 输入输出

3.1 硬件输入输出

系统涉及的主要硬件与设备输入输出如下：

1. 主控通信接口：CAN、RS485、共享内存映射或网络接口，视现场主控实现而定。

2. 电表接口：RS485，当前计量模块使用 DLT645 规约读取电表。

3. 平台通信接口：4G 或以太网网络链路，对外使用 TCP、MQTT 或现场私有协议。

4. 本地运行环境：嵌入式 Linux，部署目录默认位于 /usr/app，监控程序位于 /usr/app/mon。

3.2 外部通信

1. 与运营平台通信：

1. comm 进程负责与不同运营平台进行 TCP/MQTT/私有规约交互。

2. 当前仓库已存在常州溧阳智慧城市、中石化 2.0、广西 DKY、NYC、GuangFuSimulator 等平台目录。

3. 平台侧主要功能包括登录、心跳、状态上报、远程启停、费率下发、交易记录确认等。

2. 与主控板通信：

1. pile_controller 进程负责与 CCU 或主控设备交互。

2. 当前重点实现为 CAN2CCU，并保留 SHM2CCU 方案。

3. 与电表通信：

1. meter 进程负责通过串口轮询读取电能、电压、电流等数据。

4. 与本地维护终端或显示界面通信：

1. 通过共享内存、消息或 MQTT 主题交互。

2. 当前 HMI 相关模块仍以历史代码和预留接口为主。

3.3 内部通信

1. 共享内存：

1. 用于保存充电状态、设备信息、计费模型、交易记录等高实时性数据。

2. 依赖 libv2gshm，为项目现有生产验证组件。

2. 消息队列：

1. 用于命令、事件、日志和系统控制消息传递。

2. 现有设计中区分命令队列、日志队列、事件队列和系统控制队列。

3. MQTT 主题路由：

1. 用于 pile_controller、tcu_logic、meter、comm 等业务模块的松耦合交互。

2. 当前主要主题包括 tcu/pile/{gun}/...、tcu/logic/{gun}/...、tcu/meter/{gun}/...、tcu/plat/{gun}/...。

4. 通信接口

4.1 进程内部接口设计原则

1. 仅在“同一进程内存在多种实现方式”的场景引入接口。

2. 接口放在进程内部目录，不做无意义的全局抽象。

3. 全局仅保留所有进程都需要的 IProcess 基类接口。

4.2 当前接口划分

1. core/interfaces/iprocess.h

1. 统一进程生命周期与基本管理接口。

2. core/pile_controller/*/ipile_controller.h

1. 面向不同主控通信方式的业务接口。

3. core/meter/imeter.h

1. 面向不同电表规约或不同计量设备的接口。

4. 平台通信目录内部实现按平台隔离，避免核心业务受平台字段变化影响。

4.3 主要 MQTT 主题接口

| 序号 | 主题 | 方向 | QoS | 生产者 | 消费者 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | tcu/pile/{gun}/cmd | 下行 | 2 | tcu_logic | pile_controller | 下发启动、停止等控制命令 |
| 2 | tcu/pile/{gun}/event | 上行 | 2 | pile_controller | tcu_logic、comm | 主控应答、流程事件、故障事件 |
| 3 | tcu/pile/{gun}/data | 上行 | 0 | pile_controller | tcu_logic、comm | 遥信、遥测、运行状态 |
| 4 | tcu/meter/{gun}/data | 上行 | 0 | meter | tcu_logic、comm | 总电量、电压、电流等计量数据 |
| 5 | tcu/meter/{gun}/event | 上行 | 1 | meter | tcu_logic、logger | 电表在线、离线、异常事件 |
| 6 | tcu/logic/{gun}/cmd | 下行 | 1 | HMI/本地模块 | tcu_logic | 本地启动、停止等业务命令 |
| 7 | tcu/logic/{gun}/event | 上行 | 1 | tcu_logic | comm、HMI、logger | 状态变化、故障、订单摘要 |
| 8 | tcu/logic/{gun}/feeData | 上行 | 1 | tcu_logic | comm、HMI | 计费过程数据、分段统计 |
| 9 | tcu/plat/{gun}/cmd | 下行 | 1 | comm | tcu_logic | 平台下发启停、鉴权、记录确认等命令 |
| 10 | tcu/plat/{gun}/event | 上行 | 1 | comm | tcu_logic | 平台侧配置、事件类通知 |

5. 软件功能清单

| 序号 | 模块 | 核心功能 | 主要输入 | 主要输出 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | daemon | 进程拉起、监控、异常重启、运行管理 | 配置文件、系统控制消息 | 进程控制动作、状态监测信息 | 已有实现 |
| 2 | logger | 统一日志接收、交易记录与费率模型落库 | 日志队列、业务记录、费率模型 | SQLite 数据、日志文件 | 已有实现 |
| 3 | pile_controller | 主控板通信、启停控制、设备状态采集 | 逻辑命令、主控来包 | 主控事件、遥信遥测、执行结果 | 已有主实现，持续扩展 |
| 4 | tcu_logic | 充电状态机、业务调度、计费、订单闭环 | 平台/HMI命令、主控事件、电表数据 | 状态事件、计费数据、充电记录 | 已有实现 |
| 5 | meter | 电表轮询、数据解析、在线状态监测 | 串口数据、轮询配置 | 电量、电压、电流、在线离线事件 | 已有实现 |
| 6 | comm | 平台登录、协议解析、平台命令映射、记录上送 | 平台报文、内部业务主题 | 平台控制命令、平台上送报文 | 多平台实现并存，完成度不一 |
| 7 | libv2gshm | 实时共享数据存储与访问 | 各进程读写请求 | 共享状态与结构体数据 | 现网验证组件 |
| 8 | base | 配置、日志发送、MQTT、通信基类、进程基类 | 配置项、底层资源 | 共用基础能力 | 已完成基础框架 |

6. 软件功能设计

6.1 守护与运行管理

1. daemon 作为系统启动入口，负责初始化运行环境并按照既定顺序拉起各业务进程。

2. 启动顺序建议为：守护进程 -> 共享资源初始化 -> 日志进程 -> 计量进程 -> 充电逻辑进程 -> 平台通信进程 -> 主控通信进程。

3. 守护进程负责检测进程退出、异常重启、系统控制命令分发，为整机可靠运行提供基础保障。

6.2 主控通信功能设计

1. pile_controller 采用三层结构：

1. 通信基类层：CAN、串口、网络等底层收发。

2. 规约层：实现 CAN2CCU、共享内存映射等协议编解码。

3. 应用层：封装主控业务语义，向外提供启停、状态读取等能力。

2. 当前仓库中主路径为 core/pile_controller/CAN2CCU/：

1. can2ccu_protocol.* 负责 CAN 规约。

2. can_pile_controller.* 负责主控业务接口。

3. pile_controller_process.* 负责进程调度与对外通信。

3. 模块需完成如下业务：

1. 接收逻辑侧的启动、停止等命令。

2. 将命令编码后发送到主控。

3. 接收主控返回的应答、完成事件和实时状态。

4. 将设备异常和流程事件上送逻辑模块与平台模块。

6.3 充电逻辑功能设计

1. tcu_logic 是核心业务真源，负责统一状态机和计费控制。

2. 当前状态机主要包括：

1. IDLE

2. PREPARE

3. STARTING

4. CHARGING

5. STOPPING

6. STOPPED

7. ERROR

3. 核心流程如下：

1. 接收平台或本地启动命令后，进入 PREPARE 并等待鉴权结果。

2. 鉴权通过后下发启动命令，进入 STARTING。

3. 收到主控启动完成事件后转入 CHARGING。

4. 充电中持续接收主控状态和电表数据，进行计费与状态更新。

5. 正常停机、故障停机或金额停机后进入 STOPPING。

6. 在结算窗口内完成末端计量收敛，生成交易记录并进入 STOPPED。

4. 逻辑模块对外统一发布：

1. 状态变化事件

2. 故障事件

3. 订单或充电记录摘要

4. 计费展示与分段费用数据

6.4 计量计费功能设计

1. meter 进程通过 RS485 读取直流电表数据。

2. 当前实现使用 dlt645_meter.* 解析 DLT645 规约。

3. 主要采集量包括：

1. 累计电量 totalEnergy

2. 电压 voltage

3. 电流 current

4. 轮询策略包括：

1. 周期轮询

2. 超时重试

3. 在线/离线状态切换检测

5. 计费职责由 tcu_logic 统一完成：

1. 根据电表增量、电价模型和时间段信息计算费用。

2. 输出 feeData，并在订单结束时生成最终记录。

6.5 平台通信功能设计

1. comm 模块按平台目录隔离，每个平台实现独立进程和独立协议细节。

2. 当前仓库中已存在多个平台目录，可作为多个现场的适配基础。

3. 平台模块的统一职责如下：

1. 维护平台连接、登录、重连和心跳。

2. 解析平台下发的启动、停止、配置和确认命令。

3. 将平台命令映射为统一内部主题消息。

4. 订阅逻辑、主控和计量数据，封装为平台规约报文上送。

4. 现有实现已覆盖的典型功能包括：

1. 远程启动

2. 远程停止

3. 交易记录确认

4. 费率模型解析与本地保存

5. 平台差异应被封闭在 core/comm/<PlatformName>/ 内，不应侵入 tcu_logic 核心状态机。

6.6 日志与数据持久化设计

1. logger 进程统一接收日志、故障、交易记录和费率模型等信息。

2. 当前模块包含：

1. database_manager.*

2. logger_process.*

3. 主要落库内容包括：

1. 日志记录

2. 交易记录

3. 费率模型

4. 故障信息

4. 日志发送由 core/base/logger/log_sender.* 封装，供其他模块复用。

6.7 共享内存与消息队列设计

1. 共享内存用于承载高实时共享数据，包括设备信息、充电状态、交易状态和计费模型等。

2. 消息队列用于承载可靠命令、事件广播、日志上传和守护控制。

3. MQTT 用于模块间业务解耦，适合跨模块的主题式通信与联调抓包。

4. 三种机制分工如下：

1. 高频实时共享数据走共享内存。

2. 可靠命令和系统控制走消息队列。

3. 业务路由和模块解耦走 MQTT。

7. 关键流程设计

7.1 启动充电流程

1. 平台或本地模块向 tcu_logic 发布启动命令。

2. tcu_logic 校验枪状态、故障状态和鉴权条件。

3. 条件满足后向 pile_controller 下发启动命令。

4. pile_controller 与主控板交互，并上送 start_response、start_complete 等事件。

5. tcu_logic 进入充电状态，启动计费与状态上送。

7.2 停机与结算流程

1. 停机触发源可以是平台命令、本地命令、金额到达、故障或主控异常。

2. tcu_logic 转入 STOPPING，必要时重复下发停机命令。

3. 在结算窗口内持续接收电表数据，避免末端电量遗漏。

4. 电量收敛后生成交易记录，上送平台并写入本地日志数据库。

5. 收到平台确认后完成订单闭环。

7.3 平台命令映射流程

1. 平台协议报文到达 comm。

2. comm 解析平台字段并转换为统一内部语义。

3. 命令通过 tcu/plat/{gun}/cmd 或 tcu/plat/{gun}/event 发布。

4. tcu_logic 消费消息并驱动状态机。

7.4 数据上报流程

1. pile_controller 上送主控状态和事件。

2. meter 上送实时计量数据。

3. tcu_logic 聚合数据并形成业务状态与计费结果。

4. comm 订阅内部主题，封装平台上送报文。

8. 关键数据结构

8.1 共享数据分类

| 序号 | 数据类别 | 典型内容 | 主要读写模块 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备信息 | 设备编号、硬件版本、软件版本 | daemon、comm、pile_controller | 登录、状态上报、资产标识 |
| 2 | 枪口状态 | 插枪、故障、运行状态、连接状态 | pile_controller、tcu_logic | 状态机输入、界面显示 |
| 3 | 遥测数据 | 电压、电流、功率、电量 | pile_controller、meter、tcu_logic | 实时监控、计费 |
| 4 | 计费模型 | 时段、充电费、服务费、模型编号 | comm、logger、tcu_logic | 分时计费与订单结算 |
| 5 | 交易记录 | 订单号、开始结束时间、电量、费用、停机原因 | tcu_logic、logger、comm | 对账、上送平台、追溯 |
| 6 | 鉴权与控制参数 | 鉴权结果、功率调节、远程命令参数 | comm、tcu_logic | 启停控制和策略执行 |

8.2 逻辑输出数据

| 序号 | 数据名称 | 主要字段 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 状态事件 | event、state、gun、ts | 业务状态变化或故障 |
| 2 | 计费数据 | totalEnergy、chargeFee、serviceFee、timeSeg | 充电过程中的实时计费输出 |
| 3 | 交易记录 | orderNo、startTime、stopTime、energy、amount、stopReason | 订单闭环与平台对账依据 |

9. 配置文件清单

| 序号 | 配置文件 | 作用 | 主要配置项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | config/project_a/config.ini | 项目级示例总配置 | 运行目录、共享配置、公共参数 |
| 2 | /usr/app/config/tcu_logic.ini | 逻辑进程配置 | MQTT、枪数、主控配置引用、业务参数 |
| 3 | /usr/app/config/tcu_meter.ini | 计量进程配置 | 枪数、电表地址、串口参数、轮询参数 |
| 4 | /usr/app/config/tcu_comm.ini | 平台通信配置 | 平台地址、登录参数、MQTT 参数、重连参数 |
| 5 | /usr/app/config/pile_controller.ini | 主控通信配置 | 通信方式、协议类型、设备路径、重试参数 |
| 6 | /usr/app/mon 下部署文件 | 守护与运行文件 | 进程启动项、运行二进制 |

9.1 典型配置约束

1. 配置读取方式统一采用 Qt4 的 QSettings。

2. C/C++ 源文件编码为 GBK，保持与现有工程一致。

3. 主控和计量进程支持按枪独立配置，便于适配多枪和多现场。

4. 运行环境默认目录为 /usr/app，监控目录为 /usr/app/mon。

10. 部署与运行设计

10.1 编译环境

1. Qt 版本为 4.8.6。

2. 目标环境以嵌入式 Linux 为主，当前已明确 imx6ul，后续也可能扩展到 nuc980、jzq 等平台。

3. 仓库支持 qmake cui.pro 生成工程，同时各子模块保留独立构建文件。

4. 远端构建优先使用 build <目标设备类型> <构建文件>。

10.2 部署方式

1. 将目标二进制、配置文件和依赖库部署到 /usr/app。

2. 守护程序位于 /usr/app/mon，负责拉起业务进程。

3. 共享内存库、数据库文件和业务数据文件随系统一并部署。

10.3 运行依赖

1. 需要主控硬件接口、串口电表接口和网络连接正常。

2. 平台联调时，需要按现场协议提供账号、地址、费率和资产信息。

3. 若使用共享内存联调，需要同步共享内存结构体版本。

11. 当前实现情况与后续建议

11.1 当前实现情况

1. 基础设施层已形成统一框架，包括配置、消息队列、日志发送、进程基类和 MQTT 客户端封装。

2. daemon、logger、tcu_logic、meter、pile_controller、多个 comm 平台目录均已有源码实现。

3. CAN2CCU 子项目具备独立测试目录和独立构建方式。

4. 平台适配目录已覆盖多个现场，说明总体架构已经具备横向扩展基础。

11.2 当前边界与风险

1. 不同平台目录的完成度不一致，部分平台仍处于骨架或最小可运行状态。

2. 历史文档中“待开发”描述与当前仓库实际实现并不完全一致，后续应以本次概要设计为统一基线。

3. 部分现场差异项仍体现在代码常量或平台特化实现中，需要后续继续配置化。

11.3 后续建议

1. 进一步统一各平台目录的内部 Topic 契约和命名规范。

2. 将电表 DI、主控协议差异和平台差异中可抽象部分继续配置化。

3. 完善端到端测试、异常场景压测和平台联调验收清单。

4. 在本概要设计基础上继续补充各模块详细设计和时序图。