//DM  事件类型定义

#define EVENT_ACKM_ERR                    0x0001      //交流接触器故障

#define EVENT_K5_K6_ERR                   0x0002      //车辆接触器粘连

#define EVENT_K1_ERR                      0x0003      //直流接触器1粘连

#define EVENT_K2_ERR                      0x0004      //直流接触器2粘连

#define EVENT_MODELE_ON_ERR1              0x0005      //模块启动失败

#define EVENT_IMD_WARN                    0x0006      //绝缘检测告警

#define EVENT_IMD_ERR                     0x0007      //绝缘检测故障

#define EVENT_MODELE_OFF_ERR              0x0008      //模块关闭失败

#define EVENT_DISCHARGE_ERR               0x0009      //泄放回路故障---粘连

#define EVENT_K3_K4_ERR                   0x000A      //辅助电源故障

#define EVENT_BMS_TIMEOUT_HANDSHAKE       0x000B      //握手阶段通讯超时

#define EVENT_BMS_TIMEOUT_CONFIG          0x000C      //配置阶段通讯超时

#define EVENT_BMS_TIMEOUT_CHARGING        0x000D      //充电阶段通讯超时

#define EVENT_MODEL_ON_SOFTSTART          0x000E      //软启动升压失败

#define EVENT_NONE_I_SOFTSTART            0x000F      //软启动电流异常

#define EVENT_I_OVER_BCL                  0x0010      //输出电流故障

#define EVENT_BMS_TIMEOUT_OVER            0x0011      //结束阶段通讯超时

#define EVENT_BMS_LDATA_END_ERR           0x0012      //车辆通讯多包异常

#define EVENT_MODELS_TX_ERR               0x0013      //充电模块通讯超时

#define EVENT_MODELS_ERR                  0x0014      //充电模块故障

#define EVENT_FUSE_ERR                    0x0015      //熔丝故障

#define EVENT_OVERTEMP_ERR                0x0016      //过温故障

#define EVENT_SMOKE_ERR                   0x0017      //烟感故障

#define EVENT_AC_BREAK_ERR                0x0018      //断路器故障

#define EVENT_CC1_ABNORMAL                0x0019      //CC1电压异常

#define EVENT_PE_ERR                      0x001A      //PE断开故障

#define EVENT_NONE_MODELS                 0x001B      //功率模块不足

#define EVENT_BSM_SUSPEND                 0x001C      //车辆暂停充电

#define EVENT_BSM_ERR                     0x001D      //车辆BSM异常

#define EVENT_SW_ERR                      0x001E      //违规拔枪

#define EVENT_BATVOL_LOW1                 0x001F      //电池电压过低1(距离第一次测得电池电压为0后2min内电池电压仍为0)

#define EVENT_BATVOL_REVERSE              0x0020      //电池电压反接

#define EVENT_BRO_AA_TIMEOUT              0x0021      //车辆就绪超时

#define EVENT_EM_ERR                      0x0022      //急停故障

#define EVENT_DIODE_REVERSE               0x0023      //防反二极管故障

#define EVENT_LCD_TIMEOUT                 0x0024      //充电桩控制器通讯故障（整流柜侧）

#define EVENT_BMS_TIMEOUT                 0x0025      //BMS超时重新握手3次后停止

#define EVENT_BMS_BRO_00_after_AA         0x0026      //BRO_AA之后又发BRO_00

#define EVENT_BATVOL_LOW2                 0x0027      //电池电压过低2

//#define EVENT_BMS_TIMEOUT_SOFT_START      0x0028      //模块软启动阶段报文超时

//#define EVENT_BMS_TIMEOUT_SUSPEND         0x0029      //充电暂停阶段报文超时

#define EVENT_CDZ_CMD_STOP                0x002A      //充电桩要求停止充电(ZLG)

#define EVENT_CDZ_BCU_TX                  0x002B      //充电桩与计费模块通讯超时（CDZ）

#define EVENT_CDZ_ZLG_TX                  0x002C      //充电桩与整流柜通讯超时（CDZ）

#define EVENT_OUTPUT_U_OVER_BCP_MAX       0x002D      //输出电压超过BCP中最高允许电压（CDZ）

#define EVENT_OUTPUT_I_OVER_BCP_MAX       0x002E      //输出电流超过BCP中最高允许电流（CDZ）

#define EVENT_U_OVER_BCP_MAX              0x002F      //BCS中最高单体电池电压超过BCP中最高允许单体电池电压（CDZ）

#define EVENT_BATT_TEMP_OVER_BCP_MAX      0x0030      //BSM中最高动力蓄电池温度超过BCP中单体动力蓄电池最高允许温度（CDZ）

#define EVENT_BCL_U_OVER_BCP_MAX          0x0031      //BCL电压需求超过BCP中最大允许电压

#define EVENT_BCL_I_OVER_BCP_MAX          0x0032      //BCL电流需求超过BCP中最大允许电流

#define EVENT_BCP_MAX_U_LOWER_MIN         0x0033      //BCP最大允许电压比充电机最小输出电压低

#define EVENT_BRO_AA_TIMEOUT_3TIMES       0x0034      //尝试3次仍然收不到BRO = 0XAA

#define EVENT_APP_CMD_STOP                0x0035      //充电桩侧收到APP要求停止充电(CDZ)

#define EVENT_BCU_CMD_STOP                0x0036      //充电桩侧收到BCU要求停止充电(CDZ)

#define EVENT_SPD_ERR                     0x0037      //防雷器故障（ZLG）

#define EVENT_M_S_CHECK_ERROR             0x0038      //主从板识别故障

#define EVENT_CDZ_ADD_ERROR               0x0039      //CDZ地址识别故障

#define EVENT_BMS_BST                     0x003a      //接收到BST

#define EVENT_SOME_MODELS_ERR             0x003b      //模块组中有模块有故障，但是不是所有模块有故障

#define EVENT_E_LOCK_WARNING              0x003c      //电子锁锁止故障（LEVEL2）

#define EVENT_CAN_TX_ERR                  0x003d      //zlg与can盒通讯故障

#define EVENT_BSM_OUT_SUSPEND             0x003e      //cdz从暂停状态恢复到充电状态

#define EVENT_PE_ERR1                     0x003f      //充电过程中CC1电压波动超过指定值

#define EVENT_BSM_SOC2LOW                 0x0040      //车辆BSM报SOC过低

#define EVENT_DISCHARGE_WAR               0x0041      //泄放回路告警---拒动误动

#define EVENT_BHM_WAR                     0x0042      //BHM中最大电压输出小于充电机最低输出电压

#define EVENT_SWITHER_YX_ERR              0x0043      //切换开关遥信故障

#define EVENT_SUSPEND_WAIT2LONG           0x0044      //车辆要求暂停充电超过10min

#define EVENT_BMS_SOC_100                 0x0045      //车辆SOC 100%维持30s

#define EVENT_TCU_YK_EL_CLOSE             0x0046      //计费控制单元遥控电子锁 合

#define EVENT_TCU_YK_EL_OPEN              0x0047      //计费控制单元遥控电子锁 分

#define EVENT_BATU_BCP_DIS                0x0048      //检测到电池电压与BCP中当前电池电压相差超过充电机最高输出电压的5%

#define EVENT_DOOR_OPEN                   0x0050      //检测到门禁

#define EVENT_INP_ERROR                   0x0051      //枪到位检测

#define EVENT_BATVOL_HIGH                 0x0052      //电池电压过高，超过充电机额定电压10V以上

#define EVENT_BATVOL_HIGH2                0x0053      //电池电压过高，超过电池最大允许充电电压10V以上

#define EVENT_CDZ_CI_TX                   0x0054      //充电桩与接口板通讯超时（CDZ）

#define EVENT_CDZ_IO_TX                   0x0055      //充电桩与IO板通讯超时（CDZ）

#define EVENT_CDZ_ADD_CONFLICT            0x0056      //充电桩控制器地址冲突

#define EVENT_SJ_ERR                      0x0057      //水浸故障

#define EVENT_U_OVER_MAX                  0x0058      //超过充电机最大输出电压+20V

#define EVENT_I_OVER_MAX                  0x0059      //超过充电机最大输出电流+20V

#define EVENT_U_UNDER_MIN                 0x005a      //低于充电机最小输出电压（欠压）

#define EVENT_CDZ2TCU_STARTCHARACK_TIMEOUT       0x005b      //tcu充电启动完成帧应答超时

#define EVENT_BRM_INFO_ERR                0x005c      //BRM 报文数据项异常（报文数据长度错误，BMS 通信协议版本号错误，其他数据错误）

#define EVENT_BCP_INFO_ERR                0x005d      //BCP 报文数据项异常（报文数据长度错误，电池当前电压越限，其他数据项错误）

#define EVENT_BRM_VER_ERR                 0x005e     //BRM中的BMS版本非1.10

#define EVENT_BCP_VOL_OUTRANGE            0x005f     //BCP中电压超过范围

#define EVENT_DCBUS_POS_ADH               0x0060     //直流母线正接触器粘连

#define EVENT_DCBUS_NEG_ADH               0x0061     //直流母线负接触器粘连

#define EVENT_DCBUS_POS_ERR               0x0062     //直流母线正接触器拒动/误动

#define EVENT_DCBUS_NEG_ERR               0x0063     //直流母线负接触器拒动/误动

#define EVENT_OUTPUT_UNDERVOL             0x0064     //输出电压欠压故障

#define EVENT_PNC_UNSOPT                  0x0065     //非即插即充设备

#define EVENT_AU_SWITCH                   0x0066     //辅助电源电压切换回路故障（仅具备辅助电源电压切换功能的直流桩使用）

//#define EVENT_SWITCH_IO_ERROR             0x0063     //切换IO故障

//#define EVENT_SWITCH_LOGIC_ERROR_01       0x0064     //切换逻辑故障01

//#define EVENT_SWITCH_LOGIC_ERROR_02       0x0065     //切换逻辑故障02

//#define EVENT_SWITCH_IO1_TX_ERR           0x0066     //整流柜io1板通信故障

//#define EVENT_SWITCH_IO2_TX_ERR           0x0067     //整流柜io2板通信故障

#define EVENT_U_OVER_BCL                  0x0068

//#define EVENT_ZLG_ERR                     0x0069     //功率控制器遥信状态中有故障

//#define EVENT_ZLG_WARN                    0x0070     //功率控制器遥信状态中有故障

#define EVENT_DCKM1_ERR                   0x0071     //接触器DC+遥信故障/闭合故障

#define EVENT_DCKM2_ERR                   0x0072     //接触器DC-遥信故障/闭合故障

#define EVENT_VIN_AU_FAIL                 0x0073     //TCU下发VIN码鉴权失败

#define EVENT_VIN_AU_TIMEOUT              0x0074     //TCU下发VIN码鉴权信息超时

#define EVENT_VIN_DIFF                    0x0075     //鉴权VIN与车辆VIN不一致

#define EVENT_ZLG_WORKSTATE               0x0076     //充电过程中功率控制器工作状态不是开机状态

#define EVENT_CONNECTORNOTBACK_ERR        0x0077     //充电枪未到位告警

#define EVENT_BATU_VOLTAGE_TOO_HIGH       0x0078     //电池电压过高故障

#define EVENT_PLUG_TEMP_TOO_HIGH          0x0079     //充电枪头温度过高故障，超过120度

#define EVENT_REQ_U_OVER_BCP              0x0080     //需求电压超过BCP中最大允许电压

#define EVENT_REQ_I_OVER_BCP              0x0081     //需求电流超过BCP中最大允许电流

#define EVENT_PLUG_TEMP_TOO_HIGH_WAR      0x0082     //充电枪投温度在90度到120度之间超过10min

#define EVENT_SHORTCIRCUIT_ERR            0x0083     //短路保护

// SDK ADD start

#define EVENT_PC_FORBID                   0x0084     //功控禁止充电（0x22遥信中）

#define EVENT_PC_STARTCHARFAIL            0x0085     //功控回复启动完成帧中确认失败

#define EVENT_PC_OFFLINE                  0x0086     //设备离线告警（sdk离线），需要能够充电，点故障灯

#define EVENT_DDB_TX_ERR                  0x0087     //电表通讯故障

#define EVENT_DDB_DATA_ERR                0x0088     //电表数据异常故障

#define EVENT_PC_UPDATEPRO                0x0089     //程序更新中

#define EVENT_PC_UNDERREPAIR              0x008a     //检修中

#define EVENT_PC_SUSPEND                  0x008b     //功控要求暂停本次充电

//SDK ADD end

//1.5 TCU ADD start

#define EVENT_VIN_ILLEGAL                 0x008C     //非法VIN

#define EVENT_E_LOCK_ERR                  0x008d     //电子锁解锁故障（LEVEL 1）

//1.5 TCU ADD end

#define EVENT_SLAVE_IMD_ERR               0x00a0     //从板绝缘故障

#define EVENT_SLAVE_IMD_TIMEOUT           0x00a1     //从板绝缘超时

#define EVENT_SLAVE_BAT_ERR               0x00a2     //从板电池电压故障

#define EVENT_SLAVE_BAT_TIMEOUT           0x00a3     //从板电池电压检测超时

#define EVENT_SLAVE_YK_TIMEOUT            0x00a4     //从板遥控超时

//SDK ADD start

#define EVENT_BMS_TIMEOUT_BRM             0x00B0      //BMS超时重新握手3次后停止-BRM

#define EVENT_BMS_TIMEOUT_BCP             0x00B1      //BMS超时重新握手3次后停止-BCP

#define EVENT_BMS_TIMEOUT_BRO             0x00B2      //BMS超时重新握手3次后停止-BRO

#define EVENT_BMS_TIMEOUT_BCL             0x00B3      //BMS超时重新握手3次后停止-BCL

#define EVENT_BMS_TIMEOUT_BCS             0x00B4      //BMS超时重新握手3次后停止-BCS

#define EVENT_BMS_TIMEOUT_BST             0x00B5      //BMS超时重新握手3次后停止-BST

#define EVENT_BMS_TIMEOUT_BSD             0x00B6      //BMS超时重新握手3次后停止-BSD

#define EVENT_BSM_ERR_1                     0x00C0      //车辆BSM异常-电压过高

#define EVENT_BSM_ERR_2                     0x00C1      //车辆BSM异常-电压过低

#define EVENT_BSM_ERR_3                     0x00C2      //车辆BSM异常-SOC过高

#define EVENT_BSM_ERR_4                     0x00C3      //车辆BSM异常-SOC过低

#define EVENT_BSM_ERR_5                     0x00C4      //车辆BSM异常-电流过高

#define EVENT_BSM_ERR_6                     0x00C5      //车辆BSM异常-温度过高

#define EVENT_BSM_ERR_7                     0x00C6      //车辆BSM异常-绝缘异常

#define EVENT_BSM_ERR_8                     0x00C7      //车辆BSM异常-连接器异常

#define EVENT_BMS_BST_1                     0x00d0      //接收到BST-正常终止

#define EVENT_BMS_BST_2                     0x00d1      //接收到BST-绝缘故障

#define EVENT_BMS_BST_3                     0x00d2      //接收到BST-BMS元件过温

#define EVENT_BMS_BST_4                     0x00d3      //接收到BST-电池电压异常

#define EVENT_BMS_BST_5                     0x00d4      //接收到BST-其他异常终止

#define EVENT_BMS_BST_6                     0x00d5      //接收到BST-正常终止-达到目标值（总电压、单体电压达到设定值）

#define EVENT_BMS_BST_7                     0x00d6      //接收到BST-正常终止-达到目标值（soc达到目标值）

//SDK ADD end

//1.5TCU  ADD start

#define EVENT_BMS_TCU_BST_1                     0x00E0      //接收到BST-正常终止-（soc达到目标值）

#define EVENT_BMS_TCU_BST_2                     0x00E1      //接收到BST-正常终止-达到目标值（总电压达到设定值）

#define EVENT_BMS_TCU_BST_3                     0x00E2      //接收到BST-正常终止-达到目标值（单体电压达到设定值)

#define EVENT_BMS_TCU_BST_4                     0x00E3      //接收到BST-绝缘故障

#define EVENT_BMS_TCU_BST_5                     0x00E4      //接收到BST-输出连接器过温故障

#define EVENT_BMS_TCU_BST_6                     0x00E5      //接收到BST-BMS元件、输出连接器过温

#define EVENT_BMS_TCU_BST_7                     0x00E6      //接收到BST-充电连接器故障

#define EVENT_BMS_TCU_BST_8                     0x00E7      //接收到BST-电池组温度过高故障

#define EVENT_BMS_TCU_BST_9                     0x00E8      //接收到BST-高压继电器故障

#define EVENT_BMS_TCU_BST_10                    0x00E9      //接收到BST-检测点2电压检测故障

#define EVENT_BMS_TCU_BST_11                    0x00EA      //接收到BST-其他故障

#define EVENT_BMS_TCU_BST_12                    0x00EB      //接收到BST-电流过大

#define EVENT_BMS_TCU_BST_13                    0x00EC      //接收到BST-电压异常

#define EVENT_BMS_TCU_BST_14                    0x00ED      //接收到BST-BST停止未知故障

//1.5 TCU ADD end

//ZLG上送遥信故障 从0x0100开始定义 200114SY 直接在原定义上加0x0100

//表 16 功率控制模块工作状态及故障信息数据帧 PF:0x22

#define  EVENT_PC_AC_BREAKER_ERR          0x0131// Bit31：充电机柜交流进线塑壳断路器故障  0x00 --- 正常 0x01 --- 故障

#define  EVENT_PC_ACKM_ERR                    0x0130// Bit30：充电机柜交流输入接触器故障  0x00 --- 正常 0x01 --- 故障

#define  EVENT_PC_SMOKE_ERR                   0x0129// Bit29：充电机柜烟雾故障（可选项）  0x00 --- 正常 0x01 --- 故障

#define  EVENT_PC_FAN_ERR                   0x0128// Bit28：充电机柜散热风机故障  0x00 --- 正常 0x01 --- 故障

#define  EVENT_PC_HEAT_ERR                      0x0127// Bit27：充电机柜加热部件故障  0x00 --- 正常 0x01 --- 故障

#define  EVENT_PC_DOOR_OPRN_ERR                   0x0126// Bit26：充电机柜开门故障  0x00 --- 正常 0x01 --- 故障

#define  EVENT_PC_SJ_ERR                    0x0125// Bit25：充电机柜水浸故障（可选）  0x00 --- 正常 0x01 --- 故障

#define  EVENT_PC_INPUT_OVER_VOLTAGE_ERR          0x0124// Bit24：充电机柜输入电压过压故障  0x00 --- 正常 0x01 --- 故障

#define  EVENT_PC_INPUT_UNDER_VOLTAGE_ERR         0x0123// Bit23：充电机柜输入电压欠压故障  0x00 --- 正常 0x01 --- 故障

#define  EVENT_PC_LACK_PHASE_ERR              0x0122// Bit22：充电机柜输入电压缺相故障  0x00 --- 正常 0x01 --- 故障

#define  EVENT_PC_MODELS_ERR                  0x0121// Bit21：充电机模块故障  0x00 --- 正常 0x01 --- 故障

#define  EVENT_PC_IO_ERR                  0x0120// Bit20：开关模块故障  0x00 --- 正常 0x01 --- 故障

#define  EVENT_PC_OVER_TEMP_ERR             0x0119// Bit19：充电机柜过温故障  0x00 --- 正常 0x01 --- 故障

#define  EVENT_PC_RECV_YC_YX_OVERTIME         0x0118// Bit18：功率控制器接收遥控、遥信报文超时故障 16  0x00 --- 正常 0x01 --- 故障

#define  EVENT_PC_ACKM_ADH                          0x0117// Bit17：充电机柜交流输入接触器粘连故障 0x00 --- 正常 0x01 --- 故障

#define  EVENT_PC_SPD_ERR                         0x0116// Bit16：充电机柜避雷器故障  0x00 --- 正常 0x01 --- 故障

#define  EVENT_PC_HUMITY_ERR                  0x0115// Bit15：环境湿度报警0x00 --- 正常 0x01 --- 故障

#define  EVENT_PC_NO_MODELS_AVALIBLE            0x0114// Bit14：无空闲模块可用（具备分配功率机型）  0x00 --- 正常 0x01 --- 故障

#define  EVENT_PC_CDZ_TX_ERR              0x0113// Bit13：功率控制模块与充电控制模块通讯超时0x00 --- 正常 0x01 --- 故障

#define  EVENT_PC_IO_TX_ERR                   0x0112// Bit12：功率控制模块与开关模块通讯超时  0x00 --- 正常 0x01 --- 故障

#define  EVENT_PC_PC_TX_ERR                     0x0111// Bit11：功率控制器间通讯超时（功率扩容） 16  0x00 --- 正常 0x01 --- 故障

#define  EVENT_PC_ENVIRNMENT_TX_ERR                 0x0110// Bit10：功率控制器与环境信息采集模块通讯超时（功率扩容 0x00 --- 正常 0x01 --- 故障

#define  EVENT_PC_MODELS_TX_ERR                     0x0109// Bit9：功率控制器与充电模块通讯超时（0x00 --- 正常 0x01 --- 故障

#define  EVENT_PC_MODELS_ADD_CONFLICT               0x0108// Bit8:充电模块地址冲突（0x00 --- 正常 0x01 --- 故障