基于C型控制器的充电机软件

平台通信详细设计

中石化 2.0 / YuanyangV2（远洋项目） / 33007_V2

国电南瑞南京控制系统有限公司

2026年6月

# 修订记录

| 版本号 | 修订内容 | 修订人 | 发布日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| V0.1 | 根据当前仓库代码与平台协议需求整理中石化2.0、远洋项目、33007_V2 平台通信详细设计初稿 |  | 2026-06-05 |

# 目 录

一、引言

1.1 设计概述

1.2 适用范围

1.3 参考文档与代码依据

二、软件设计概述

2.1 平台通信模块定位

2.2 总体架构与数据流

2.3 内部 MQTT 主题契约

三、功能详细设计

3.1 平台接入-中石化2.0

3.2 平台接入-YuanyangV2（远洋项目）

3.3 平台接入-33007_V2

四、配置、部署与测试要求

# 一、引言

## 1.1 设计概述

本文档参考《详细设计-模版0528.docx》的章节组织方式，结合当前仓库中 `core/comm/Zhongshihua2.0`、`core/comm/YuanyangV2` 与 `core/comm/33007_V2` 的代码结构和平台协议需求，说明平台通信适配进程的详细设计。

平台通信进程统一命名为 `tcu_comm`，但按平台以独立目录、独立 Makefile 和独立协议实现隔离。平台侧帧号、字段、加密链路和状态机均封闭在对应平台目录内，内部业务仍通过统一 MQTT 主题与 `tcu_logic`、`pile_controller`、`meter`、`logger` 协作。

## 1.2 适用范围

适用于中石化 2.0 平台通信模块：`core/comm/Zhongshihua2.0/`。

适用于 YuanyangV2（远洋项目）平台通信模块：`core/comm/YuanyangV2/`。

适用于基于当前多进程架构的联调、测试、维护和后续平台帧扩展。

不覆盖主控 CAN2CCU、电表 DLT645 和 `tcu_logic` 状态机内部算法细节；这些模块仅作为通信适配的数据源和命令目标说明。

## 1.3 参考文档与代码依据

| 序号 | 资料/代码路径 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | docs/TCU充电计费单元概要设计.md | 系统总体架构、进程职责、MQTT 主题契约。 |
| 2 | docs/SOFTWARE_OVERVIEW_DESIGN.md | 平台适配层边界和多进程协作说明。 |
| 3 | core/comm/Zhongshihua2.0/comm_process.h/.cpp | 中石化 2.0 通信模块源码。 |
| 4 | core/comm/Zhongshihua2.0/doc/FRAME_TYPES_STATUS.md | 中石化 2.0 协议帧需求与处理范围。 |
| 5 | core/comm/YuanyangV2/comm_process.h/.cpp | 远洋项目通信模块源码。 |
| 6 | core/comm/YuanyangV2/doc/FRAME_TYPES_STATUS.md | 远洋项目首版平台接入需求范围。 |
| 7 | core/comm/YuanyangV2/test/TEST_CASE_001_MAIN_FLOW.md | 远洋项目主链路验收用例。 |
| 8 | core/comm/33007_V2/comm_process.h/.cpp | 33007_V2 通信模块源码。 |
| 9 | core/comm/33007_V2/test/TEST_CASE_001_MAIN_FLOW.md | 33007_V2 主链路验收用例。 |
| 10 | config/tcu_comm_zhongshihua2.ini、core/comm/YuanyangV2/doc/yuanyang_v2_comm_config.example.ini、core/comm/33007_V2/doc/33007_v2_comm_config.example.ini | 平台运行配置示例。 |

# 二、软件设计概述

## 2.1 平台通信模块定位

`tcu_comm` 是平台协议适配与路由进程，承担平台 TCP 会话、登录认证、心跳保活、协议帧编解码、平台命令到内部 MQTT 命令的转换、内部运行数据到平台上行帧的封装。

模块设计边界为：平台字段差异不进入 `tcu_logic`；`tcu_logic` 只消费统一的 `start_charge`、`stop_charge`、`record_cfm`、`power_ctrl` 等内部命令，并输出统一的状态、计费和交易事件。

## 2.2 总体架构与数据流

平台下行报文经 TCP 接收缓存处理、帧完整性校验和必要的解密后，进入平台命令解析函数。

解析成功的平台命令封装为 JSON，通过 `tcu/plat/{gun}/cmd` 或 `tcu/plat/{gun}/event` 发布。

内部上行数据由 `tcu_comm` 订阅 `logic`、`pile`、`meter` 主题后缓存到每枪运行态结构。

运行态缓存按平台要求周期上送实时数据，或在 `start_complete`、`stop_complete`、`update_record` 等事件到达时立即组帧上送。

交易记录确认由平台应答触发，`tcu_comm` 发布 `record_cfm` 并调用 `LogSender::confirmTradeRecord(...)` 完成本地记录确认。

## 2.3 内部 MQTT 主题契约

| 主题 | 方向 | QoS | 生产者 | 消费者 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tcu/plat/{gun}/cmd | 平台到内部 | 1 | tcu_comm | tcu_logic | 平台远程启动、停止、功率调控、记录确认等命令。 |
| tcu/plat/{gun}/event | 平台到内部 | 1 | tcu_comm | tcu_logic/HMI | 平台在线状态、二维码/配置变更、setConfig 等事件。 |
| tcu/logic/{gun}/event | 内部到平台 | 1 | tcu_logic | tcu_comm | 状态变化、交易记录 update_record、业务事件。 |
| tcu/logic/{gun}/feeData | 内部到平台 | 1 | tcu_logic | tcu_comm | 计费过程、分时段电量/金额、费率模型 ID。 |
| tcu/pile/{gun}/data | 内部到平台 | 0 | pile_controller | tcu_comm | 遥信 yx、遥测 yc、桩侧实时状态。 |
| tcu/pile/{gun}/event | 内部到平台 | 1 | pile_controller | tcu_comm | 启动完成、停止完成、VIN 鉴权请求等流程事件。 |
| tcu/meter/{gun}/data | 内部到平台 | 0 | meter | tcu_comm | 电表累计电量、电压、电流。 |

# 三、功能详细设计

## 3.1 平台接入-中石化2.0

中石化 2.0 平台接入模块负责完成平台 TCP 通信、登录鉴权、费率同步、远程启停、并充/VIN 启动、运行数据上报、交易记录上送与确认等功能。平台协议需求封装在 `core/comm/Zhongshihua2.0` 内部，对内统一使用 `tcu/plat/{gun}/cmd|event` 与业务逻辑交互。

### 3.1.1 模块架构

### 3.1.1.1 关键结构体设计

| 序号 | 结构体名称 | 所属头文件 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CommConfig | comm_process.h | 保存枪数、MQTT、平台 TCP、桩编号、登录 ID、MAC、企业信用代码、SM2 公钥、二维码、枪 ID、调试开关等运行配置。 |
| 2 | StartCompleteData | comm_process.h | 缓存启动完成及 BMS 基础数据，供启动结果、BRM、BCP 等平台上行帧取数。 |
| 3 | FeeSegmentData | comm_process.h | 保存分时段电量、电费、服务费，供实时数据和交易记录上报。 |
| 4 | GunRuntimeData | comm_process.h | 按枪汇总启动参数、遥信、遥测、遥脉、电表、计费模型、VIN 鉴权和交易记录状态。 |
| 5 | PlatformLoginState | comm_process.h | 描述平台登录、计费模型同步、对时、在线心跳等链路状态。 |
| 6 | FeeModel | base/logger/log_sender.h | 统一描述平台费率模型，包括时段、尖峰平谷标识、电价与服务费。 |

### 3.1.1.2 关键子功能划分

| 序号 | 子功能 | 实现文件 | 核心函数/接口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配置加载与运行态初始化 | comm_process.cpp | loadConfig、doInitialize |
| 2 | 内部 MQTT 订阅与路由 | comm_process.cpp | initMqtt、onMqttConnected、onMqttMessage、parseTopic、publishPlatCommand、publishSetConfig |
| 3 | 平台 TCP 连接维护 | comm_process.cpp | connectPlatformTcp、maintainPlatformTcp、closePlatformTcp、handlePlatformRxData |
| 4 | 二进制帧封装与校验 | comm_process.cpp | buildPlatformFrame、sendPlatformFrame、processPlatformPacket、calcCrc16Modbus |
| 5 | 登录与安全上下文 | comm_process.cpp | driveLoginStateMachine、prepareLoginCryptoContext、tryUpdateSm2PubKeyFromLoginAck |
| 6 | 平台命令解析 | comm_process.cpp | parseRemoteStart0A8、parseRemoteMergeStart0A4、parseRemoteStop036、parseRecordConfirm040、parseQrCodeSet05A |
| 7 | 业务上行组帧 | comm_process.cpp | buildChargeInfoBody、buildStartChargeResultBody、buildBrmBody、buildBcpBody、buildChargeRecordBodyFromUpdateRecord |
| 8 | 计费模型与记录确认 | comm_process.cpp | parseFeeModelAck00A、loadFeeModelFromDbFile、refreshTradeRecordFeeModelCache、LogSender::saveFeeModel、confirmTradeRecord |

### 3.1.2 状态机实现

### 3.1.2.1 状态枚举定义

| 状态枚举 | 状态名称 | 需求说明 |
| --- | --- | --- |
| LOGIN_IDLE | 空闲/待认证 | TCP 已连接或重连完成后进入该状态，准备登录安全上下文并发起平台认证。 |
| LOGIN_REQ_AUTH | 登录认证中 | 周期发送 0x01 登录认证请求，等待 0x02 登录认证应答。 |
| LOGIN_REQ_FEE_MODEL | 计费模型同步中 | 认证成功后按枪发送计费模型请求，等待平台返回有效费率。 |
| LOGIN_REQ_TIME_SYNC | 对时中 | 计费模型同步后发送对时请求，完成平台时间同步。 |
| LOGIN_ONLINE | 在线运行 | 维持心跳，接收平台业务命令，并按需求上报运行数据和交易记录。 |

### 3.1.2.2 状态转换矩阵

| 当前状态 | 触发事件 | 目标状态 | 处理要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| LOGIN_IDLE | TCP 建链成功且允许发起登录 | LOGIN_REQ_AUTH | 准备 SM2/SM4 相关上下文，构造 0x01 登录认证帧。 |
| LOGIN_REQ_AUTH | 收到 0x02 且认证成功 | LOGIN_REQ_FEE_MODEL | 解析认证结果，必要时更新平台公钥，进入费率同步。 |
| LOGIN_REQ_AUTH | 认证失败或帧解析失败 | LOGIN_IDLE | 记录失败原因，按重试间隔限流后重新登录。 |
| LOGIN_REQ_FEE_MODEL | 收到有效 0x0A 费率模型 | LOGIN_REQ_TIME_SYNC | 保存 FeeModel，更新按枪费率缓存。 |
| LOGIN_REQ_TIME_SYNC | 收到 0x0C 对时应答 | LOGIN_ONLINE | 执行系统对时并发布平台在线事件。 |
| LOGIN_ONLINE | 心跳超时、发送失败或 TCP 关闭 | LOGIN_IDLE | 关闭 socket，发布离线事件，等待重连。 |

### 3.1.3 订阅主题列表

| 序号 | 主题 | QoS | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | tcu/logic/+/event | 1 | 接收状态变化、VIN 启动申请、交易记录 update_record 等业务事件。 |
| 2 | tcu/logic/+/feeData | 1 | 接收分时段计费、电量、金额、费率模型 ID 等计费数据。 |
| 3 | tcu/pile/+/data | 0 | 接收遥信 yx、遥测 yc、枪状态、BMS 请求与实测数据。 |
| 4 | tcu/pile/+/event | 1 | 接收 start_complete、stop_complete、VIN 识别等流程事件。 |
| 5 | tcu/meter/+/data | 0 | 接收电表示数、电压、电流等计量数据。 |

### 3.1.4 关键数据结构详细定义

| 结构体 | 字段 | 类型/单位 | 详细说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| CommConfig | gunCount、masterHost、masterPort、cdzNo、loginId、macAddr、factoryCreditCode、sm2PublicKey、gunQrCodeList、gunIdList | 配置项 | 描述平台通信、桩身份、安全材料、枪号和二维码等静态参数。 |
| StartCompleteData | successFlag、failReason、batteryType、ratedCapacity、soc、vin、bmsSoftwareVersion | 业务缓存 | 保存启动完成后平台所需的车辆/BMS 数据。 |
| FeeSegmentData | startTs、endTs、energyKwh、electricAmount、serviceAmount | kWh/元 | 保存每个计费时段的电量和费用明细。 |
| GunRuntimeData | gunStatus、yxWorkStatus、voltage、current、soc、meterEnergy、totalAmount、feeModelId、pendingVinAuth* | 混合运行态 | 按枪聚合内部多主题数据，为平台实时帧和交易帧提供统一数据源。 |
| FeeModel | feeModelId、timeNum、timeSeg、segFlag、chargeFee、serviceFee | 费率模型 | 平台下发或启动携带的费率数据，落库后供计费和记录上送引用。 |

### 3.1.5 接口详细定义

| 接口/函数 | 输入 | 输出 | 接口说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| buildPlatformFrame | cmd、body、seqOverride | 二进制平台帧 | 统一封装中石化 2.0 TCP 帧头、时间、长度、序号、命令字、信息体和 CRC。 |
| processPlatformPacket | 完整平台帧 | 内部命令或状态动作 | 完成命令字识别、解密/校验和业务分发。 |
| publishPlatCommand | gun、cmd、dataObj | MQTT JSON | 向 `tcu/plat/{gun}/cmd` 发布统一平台命令。 |
| publishSetConfig | gun、dataObj | MQTT JSON retain | 向 `tcu/plat/{gun}/event` 发布二维码、平台链路等配置事件。 |
| parseRemoteStart0A8 | 平台 0xA8 信息体 | gun、start_charge data、FeeModel | 解析远程启动请求和随包费率要求。 |
| parseRemoteStop036 | 平台 0x36 信息体 | gun、stop_charge data | 解析平台远程停机请求。 |
| buildChargeRecordBodyFromUpdateRecord | gun、update_record data | 0x3D 信息体 | 将逻辑侧交易记录转换为平台交易记录帧。 |

### 3.1.6 故障记录代码清单

| 模块/来源 | 代码 | 故障/异常名称 | 触发条件 | 处理要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pile_controller | PILE_FAULT_001 | 桩侧遥信故障 | pile `yx.otherFault` 位图存在有效故障位，或 YX22/YX23 聚合后判定为设备故障。 | 由 `tcu_logic` 归一化为常态故障，发布 `tcu/save/{gun}/event type=Error`；平台实时帧同步故障状态。 |
| pile_controller | PILE_FAULT_002 | 启动完成失败 | `tcu/pile/{gun}/event` 中 `start_complete.successFlag != 0`，或携带 `chargeFailReason`。 | 按启动失败类故障生成统一 `reason`，写入本次充电记录，不重复发布常态 Error。 |
| pile_controller | PILE_FAULT_003 | 停止完成异常 | `stop_complete.stopReason`、`bmsStopReason`、`bmsChargeFaultReason`、`bmsStopErrorReason` 命中故障停机规则。 | 按充电中失败类故障生成统一 `reason`，写入交易记录和结算展示。 |
| meter | METER_FAULT_001 | 电表通信中断 | 电表轮询超时、连续读取失败或 meter 在线状态转离线。 | 作为常态故障或充电中计量异常上报；空闲/准备阶段发布 Error，交易中写入统一 `reason` 或计量异常标记。 |
| meter | METER_FAULT_002 | 电表数据异常 | 累计电量回退、读数跳变、电压/电流无效或超出合理范围。 | 由 `tcu_logic` 判定是否影响计费；影响交易时写入记录异常原因，并保留原始读数用于追溯。 |
| tcu_logic | LOGIC_FAULT_001 | 启动状态超时 | 进入 STARTING 后超时未收到 `start_complete`。 | 按启动失败故障生成统一 `reason=REASON_START_TIMEOUT`，停止启动流程并生成记录。 |
| tcu_logic | LOGIC_FAULT_002 | 停止状态超时 | 进入 STOPPING 后超时未收到 `stop_complete` 或末端计量未收敛。 | 按控制类异常记录，必要时触发补停机和记录异常标记。 |
| tcu_logic | LOGIC_FAULT_003 | 平台/本地命令状态不匹配 | 收到启动、停止、记录确认等命令时当前状态不允许执行。 | 拒绝命令或保持原状态，记录业务日志，避免重复启动/重复停机。 |
| logger | LOGGER_FAULT_001 | 交易记录落库失败 | SQLite 写入失败、数据库不可用或字段不完整。 | 保留日志告警，交易记录保持待确认/待补写状态，避免平台确认提前闭环。 |
| logger | LOGGER_FAULT_002 | 交易记录确认失败 | 平台确认后本地 `confirmTradeRecord` 无法匹配或更新失败。 | 保留未确认状态，后续补确认或人工排查。 |
| comm/Zhongshihua2.0 | ZSH_COMM_001 | 平台 TCP 连接失败 | 主站不可达、connect 失败或 socket 异常关闭。 | 记录日志，按 `tcp_reconnect_sec` 重连，并向内部发布平台离线事件。 |
| comm/Zhongshihua2.0 | ZSH_COMM_002 | 登录认证失败 | 0x02 应答失败、认证帧解析失败或安全上下文异常。 | 回到 LOGIN_IDLE，按 `loginRetrySec` 重试。 |
| comm/Zhongshihua2.0 | ZSH_COMM_003 | 计费模型解析失败 | 0x0A 或 0x58 费率字段不完整、时段非法或价格解析失败。 | 拒绝或不生效该费率，保留原费率缓存。 |
| comm/Zhongshihua2.0 | ZSH_COMM_004 | 平台帧校验失败 | 帧头、长度、CRC、枪号或桩号校验失败。 | 丢弃该帧，必要时回失败应答。 |
| comm/Zhongshihua2.0 | ZSH_COMM_005 | 心跳超时 | 在线态长时间未收到 0x04 或发送心跳失败。 | 关闭 TCP，发布平台离线事件。 |
| comm/Zhongshihua2.0 | ZSH_COMM_006 | 交易记录确认失败 | 0x40 返回失败或确认记录号无法匹配。 | 保留本地未确认状态，等待后续补传或人工排查。 |

## 3.2 平台接入-YuanyangV2（远洋项目）

YuanyangV2 平台接入模块负责完成远洋运营前置通信规约要求，包括 RSA/AES 握手、心跳、总召唤、三遥与遥脉上送、故障上送、启停控制、功率调控、计费模型 2.0、交易记录上送与确认。模块对内仍保持统一 MQTT 主题契约。

### 3.2.1 模块架构

### 3.2.1.1 关键结构体设计

| 序号 | 结构体名称 | 所属头文件 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CommConfig | comm_process.h | 保存 MQTT、平台 TCP、站地址、设备地址、资产编码、RSA 公钥、离线运行和调试配置。 |
| 2 | GunRuntimeData | comm_process.h | 按枪缓存遥信、遥测、电表、计费、订单和交易记录状态。 |
| 3 | ParsedFrame | comm_process.h | 描述平台帧解析结果，包括控制域、源/目标地址、ASDU、VSQ、COT、公共地址和尾部数据。 |
| 4 | PendingControl | comm_process.h | 保存平台启停控制待确认状态，等待桩侧完成事件后回确认或拒绝。 |
| 5 | PlatformLoginState | comm_process.h | 描述 RSA 公钥请求、设备认证、在线运行等平台链路状态。 |
| 6 | FeeSegmentData/FeeModel | comm_process.h / log_sender.h | 描述分时段计费明细及平台计费模型 2.0。 |

### 3.2.1.2 关键子功能划分

| 序号 | 子功能 | 实现文件 | 核心函数/接口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配置加载与地址解析 | comm_process.cpp | loadConfig、parseAssetAddressCode、gunFromDeviceAddr、deviceAddrFromGun |
| 2 | MQTT 订阅与内部路由 | comm_process.cpp | initMqtt、onMqttConnected、onMqttMessage、publishPlatCommand、publishPlatformLinkEvent |
| 3 | TCP 与心跳维护 | comm_process.cpp | connectPlatformTcp、maintainPlatformTcp、buildHeartbeatFrame、sendHeartbeat |
| 4 | ASDU 帧封装解析 | comm_process.cpp | buildAsduFrame、parseFrame、processPlatformPacket、sendAsdu |
| 5 | RSA/AES 安全链路 | comm_process.cpp | sendRsaPublicKeyRequest、sendDeviceAuthRequest、encryptTail、decryptTail、tryUpdateRsaPubKeyFromResponse |
| 6 | 平台下行解析 | comm_process.cpp | parseRemoteControl041、parsePowerControl02E、parseFeeModel051、parseRecordConfirm042 |
| 7 | 三遥遥脉与故障上送 | comm_process.cpp | buildAllTelesignalTail、buildAllTelemetryTail、buildLegacyPulseTail、buildExtPulseTail、buildFaultTail、reportRuntimePeriodic |
| 8 | 交易记录上送 | comm_process.cpp | buildChargeRecordTail、LogSender::confirmTradeRecord |

### 3.2.2 状态机实现

### 3.2.2.1 状态枚举定义

| 状态枚举 | 状态名称 | 需求说明 |
| --- | --- | --- |
| LOGIN_IDLE | 空闲/待握手 | TCP 已连接后准备会话密钥，等待发起 RSA 公钥请求。 |
| LOGIN_REQ_RSA_PUBLIC_KEY | 公钥请求中 | 发送 0x81 请求平台 RSA 公钥，等待平台返回可用公钥。 |
| LOGIN_REQ_AUTH | 设备认证中 | 使用 RSA 加密 AES 会话密钥并发送 0x82 认证请求。 |
| LOGIN_ONLINE | 在线运行 | 业务帧按 AES 处理，维持心跳，处理总召、启停、功率、费率、记录确认等业务。 |

### 3.2.2.2 状态转换矩阵

| 当前状态 | 触发事件 | 目标状态 | 处理要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| LOGIN_IDLE | TCP 建链成功 | LOGIN_REQ_RSA_PUBLIC_KEY | 生成 AES 会话密钥，发送 0x81 公钥请求。 |
| LOGIN_REQ_RSA_PUBLIC_KEY | 收到有效 RSA 公钥 | LOGIN_REQ_AUTH | 更新并固化公钥，发送设备认证请求。 |
| LOGIN_REQ_RSA_PUBLIC_KEY | 公钥解析失败 | LOGIN_IDLE | 记录异常，按重试间隔重新请求。 |
| LOGIN_REQ_AUTH | 收到 0x82 COT 确认 | LOGIN_ONLINE | AES 会话密钥生效，发布在线事件并请求 0x51 费率。 |
| LOGIN_REQ_AUTH | 认证拒绝或解密失败 | LOGIN_IDLE | 清空会话状态，重新握手。 |
| LOGIN_ONLINE | 收到 0x83 重置密钥 | LOGIN_REQ_RSA_PUBLIC_KEY | 清空 AES 会话，重新获取公钥和认证。 |
| LOGIN_ONLINE | 心跳超时或 TCP 断开 | LOGIN_IDLE | 关闭 socket，发布离线事件，等待重连。 |

### 3.2.3 订阅主题列表

| 序号 | 主题 | QoS | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | tcu/logic/+/event | 1 | 接收状态变化、交易记录 update_record，以及启停结果相关业务事件。 |
| 2 | tcu/logic/+/feeData | 1 | 接收总电量、总金额、分时段电量/金额和费率模型信息。 |
| 3 | tcu/pile/+/data | 0 | 接收遥信、遥测、枪状态、故障、BMS 需求和实测数据。 |
| 4 | tcu/pile/+/event | 1 | 接收 start_complete、stop_complete，用于 0x41 控制确认。 |
| 5 | tcu/meter/+/data | 0 | 接收电表示数、电压、电流，用于遥测和遥脉上送。 |

### 3.2.4 关键数据结构详细定义

| 结构体 | 字段 | 类型/单位 | 详细说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| CommConfig | gunCount、masterHost、masterPort、stationAddr、assetCode、deviceAddrList、rsaPublicKey | 配置项 | 描述平台地址、安全公钥、站设备地址和内部 MQTT 参数。 |
| ParsedFrame | control、targetStation、targetDevice、sourceStation、sourceDevice、cmd、vsq、cot、commonAddr、tail | 协议解析结构 | 保存类 104 平台帧解析结果，供业务分发使用。 |
| PendingControl | active、action、vsq、tailPlain、createdAt | 待确认控制 | 保存 0x41 启停命令上下文，桩侧完成后按原 VSQ 和尾部回确认。 |
| GunRuntimeData | gunStatus、yx*、voltage、current、soc、meterEnergy、totalAmount、feeSegments、pendingRecordTradeNo | 混合运行态 | 作为三遥、遥脉、故障、交易记录上送的数据源。 |
| FeeModel | feeModelId、timeNum、timeSeg、segFlag、chargeFee、serviceFee | 费率模型 | 由 0x51 计费模型 2.0 下发解析生成，保存后用于计费和遥脉统计。 |

### 3.2.5 接口详细定义

| 接口/函数 | 输入 | 输出 | 接口说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| buildAsduFrame | cmd、vsq、cot、tailPlain、sourceAddr | 平台 ASDU 帧 | 封装远洋平台业务帧，按要求补充控制域、地址域、ASDU 和加密尾部。 |
| parseFrame | 完整平台帧 | ParsedFrame | 解析控制域、站设备地址、命令字、VSQ、COT 和尾部数据。 |
| encryptTail/decryptTail | cmd、明文/密文 tail | 密文/明文 tail | 按握手状态执行 RSA/AES 加解密处理。 |
| parseRemoteControl041 | 0x41 ParsedFrame | gun、action、dataObj | 解析平台启停控制，生成内部 start_charge 或 stop_charge 数据。 |
| parsePowerControl02E | 0x2E ParsedFrame | gun、dataObj | 解析功率调控命令并转内部 power_ctrl。 |
| parseFeeModel051 | 0x51 ParsedFrame | FeeModel | 解析平台计费模型 2.0，并转换为内部费率结构。 |
| buildChargeRecordTail | gun、update_record data | 0x42 tail | 将逻辑侧交易记录转换为远洋平台交易记录。 |
| sendControlAck | gun、PendingControl、COT | 0x41 确认帧 | 根据桩侧完成结果向平台回确认或拒绝。 |

### 3.2.6 故障记录代码清单

| 模块/来源 | 代码 | 故障/异常名称 | 触发条件 | 处理要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pile_controller | PILE_FAULT_001 | 桩侧遥信故障 | pile `yx.otherFault` 位图存在有效故障位，或 YX22/YX23 聚合后判定为设备故障。 | 由 `tcu_logic` 归一化为常态故障，发布 `tcu/save/{gun}/event type=Error`；平台实时帧同步故障状态。 |
| pile_controller | PILE_FAULT_002 | 启动完成失败 | `tcu/pile/{gun}/event` 中 `start_complete.successFlag != 0`，或携带 `chargeFailReason`。 | 按启动失败类故障生成统一 `reason`，写入本次充电记录，不重复发布常态 Error。 |
| pile_controller | PILE_FAULT_003 | 停止完成异常 | `stop_complete.stopReason`、`bmsStopReason`、`bmsChargeFaultReason`、`bmsStopErrorReason` 命中故障停机规则。 | 按充电中失败类故障生成统一 `reason`，写入交易记录和结算展示。 |
| meter | METER_FAULT_001 | 电表通信中断 | 电表轮询超时、连续读取失败或 meter 在线状态转离线。 | 作为常态故障或充电中计量异常上报；空闲/准备阶段发布 Error，交易中写入统一 `reason` 或计量异常标记。 |
| meter | METER_FAULT_002 | 电表数据异常 | 累计电量回退、读数跳变、电压/电流无效或超出合理范围。 | 由 `tcu_logic` 判定是否影响计费；影响交易时写入记录异常原因，并保留原始读数用于追溯。 |
| tcu_logic | LOGIC_FAULT_001 | 启动状态超时 | 进入 STARTING 后超时未收到 `start_complete`。 | 按启动失败故障生成统一 `reason=REASON_START_TIMEOUT`，停止启动流程并生成记录。 |
| tcu_logic | LOGIC_FAULT_002 | 停止状态超时 | 进入 STOPPING 后超时未收到 `stop_complete` 或末端计量未收敛。 | 按控制类异常记录，必要时触发补停机和记录异常标记。 |
| tcu_logic | LOGIC_FAULT_003 | 平台/本地命令状态不匹配 | 收到启动、停止、记录确认等命令时当前状态不允许执行。 | 拒绝命令或保持原状态，记录业务日志，避免重复启动/重复停机。 |
| logger | LOGGER_FAULT_001 | 交易记录落库失败 | SQLite 写入失败、数据库不可用或字段不完整。 | 保留日志告警，交易记录保持待确认/待补写状态，避免平台确认提前闭环。 |
| logger | LOGGER_FAULT_002 | 交易记录确认失败 | 平台确认后本地 `confirmTradeRecord` 无法匹配或更新失败。 | 保留未确认状态，后续补确认或人工排查。 |
| comm/YuanyangV2 | YY_COMM_001 | 平台 TCP 连接失败 | 主站不可达、connect 失败或 socket 异常关闭。 | 记录日志，按 `tcp_reconnect_sec` 重连，并向内部发布平台离线事件。 |
| comm/YuanyangV2 | YY_COMM_002 | RSA 公钥获取失败 | 0x81 应答缺失、公钥格式非法或固化失败。 | 回到 LOGIN_IDLE，重新请求平台公钥。 |
| comm/YuanyangV2 | YY_COMM_003 | 设备认证失败 | 0x82 被拒绝、RSA 加密失败或 AES 会话异常。 | 清空会话密钥，重新握手。 |
| comm/YuanyangV2 | YY_COMM_004 | 平台帧解析/解密失败 | 长度、地址、COT、AES 解密或 tail 解析失败。 | 丢弃该帧，必要时回 COT 0x06 拒绝。 |
| comm/YuanyangV2 | YY_COMM_005 | 控制确认超时 | 0x41 启停命令已下发但超时未收到 start_complete/stop_complete。 | 回 COT 0x06，清理 PendingControl。 |
| comm/YuanyangV2 | YY_COMM_006 | 计费模型解析失败 | 0x51 费率时段、尖峰平谷标识或价格字段非法。 | 回拒绝确认，保持原费率模型。 |
| comm/YuanyangV2 | YY_COMM_007 | 交易记录确认失败 | 0x42 确认帧无法匹配本地 pendingRecordTradeNo。 | 保留未确认记录，等待后续补传或人工排查。 |

## 3.3 平台接入-33007_V2

33007_V2 平台接入模块面向 NBT33007-2013 执行细则的 V2 版本通信需求，负责完成平台 TCP 建链、控制域心跳、总召唤、普通/扩展三遥、普通/扩展遥脉、故障信息、启停控制、功率调控、计费模型、交易记录上送与确认。该版本业务 ASDU 按明文处理，不使用远洋项目中的 RSA/AES 安全握手。

### 3.3.1 模块架构

### 3.3.1.1 关键结构体设计

| 序号 | 结构体名称 | 所属头文件 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CommConfig | comm_process.h | 保存枪数、MQTT、平台 TCP、站地址、资产编码、设备地址列表、离线运行和调试配置。 |
| 2 | GunRuntimeData | comm_process.h | 按枪缓存遥信、遥测、电表、计费、订单和交易记录待确认状态。 |
| 3 | ParsedFrame | comm_process.h | 描述平台帧解析结果，包括控制域、源/目标地址、ASDU、VSQ、COT、公共地址和明文尾部数据。 |
| 4 | PendingControl | comm_process.h | 保存平台 0x41 启停控制待确认状态，等待桩侧完成事件后回确认或拒绝。 |
| 5 | PlatformLoginState | comm_process.h | 描述平台 TCP 在线状态；RSA/AES 相关枚举保留兼容，但 33007_V2 主链路建连后直接进入在线。 |
| 6 | FeeSegmentData/FeeModel | comm_process.h / log_sender.h | 描述分时段计费明细及 0x50 计费模型。 |

### 3.3.1.2 关键子功能划分

| 序号 | 子功能 | 实现文件 | 核心函数/接口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配置加载与站设备地址解析 | comm_process.cpp | loadConfig、parseAssetAddressCode、gunFromDeviceAddr、deviceAddrFromGun |
| 2 | MQTT 订阅与内部路由 | comm_process.cpp | initMqtt、onMqttConnected、onMqttMessage、publishPlatCommand、publishPlatformLinkEvent |
| 3 | TCP 建链与心跳维护 | comm_process.cpp | connectPlatformTcp、connectWithTimeout、maintainPlatformTcp、buildHeartbeatFrame、sendHeartbeat |
| 4 | 明文 ASDU 帧封装解析 | comm_process.cpp | buildAsduFrame、parseFrame、processPlatformPacket、sendAsdu |
| 5 | 平台下行命令解析 | comm_process.cpp | parseRemoteControl041、parsePowerControl02E、parseFeeModel050、parseRecordConfirm042 |
| 6 | 普通/扩展三遥上送 | comm_process.cpp | buildAllLegacyTelesignalTail、buildAllTelesignalTail、buildAllLegacyTelemetryTail、buildAllTelemetryTail、reportRuntimePeriodic |
| 7 | 普通/扩展遥脉与故障上送 | comm_process.cpp | buildLegacyPulseTail、buildExtPulseTail、buildFaultTail、sendTotalCallResponse |
| 8 | 交易记录上送与确认 | comm_process.cpp | buildChargeRecordTail、LogSender::confirmTradeRecord |

### 3.3.2 状态机实现

### 3.3.2.1 状态枚举定义

| 状态枚举 | 状态名称 | 需求说明 |
| --- | --- | --- |
| LOGIN_IDLE | 离线/待连接 | 平台 TCP 未连接或已关闭，等待重连。 |
| LOGIN_ONLINE | 在线运行 | TCP 建链成功后进入在线状态，发布平台在线事件，发送心跳并请求 0x50 计费模型。 |
| LOGIN_REQ_RSA_PUBLIC_KEY | 兼容保留 | 33007_V2 标准主链路不使用 RSA 公钥请求，仅为复用结构保留。 |
| LOGIN_REQ_AUTH | 兼容保留 | 33007_V2 标准主链路不使用设备加密认证，仅为复用结构保留。 |

### 3.3.2.2 状态转换矩阵

| 当前状态 | 触发事件 | 目标状态 | 处理要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| LOGIN_IDLE | TCP 建链成功 | LOGIN_ONLINE | 发布平台在线事件，初始化心跳时间，主动发送 0x50 计费模型请求。 |
| LOGIN_IDLE | TCP 建链失败 | LOGIN_IDLE | 按 `tcp_reconnect_sec` 重试，并持续喂守护进程看门狗。 |
| LOGIN_ONLINE | 达到心跳周期 | LOGIN_ONLINE | 发送控制域 0x43 心跳帧，等待平台 0x83 心跳应答。 |
| LOGIN_ONLINE | 收到 0x03 总召唤 | LOGIN_ONLINE | 按需求回复普通遥测、扩展遥测、普通遥信、扩展遥信、普通遥脉、扩展遥脉和故障信息。 |
| LOGIN_ONLINE | 心跳应答超时或 TCP 关闭 | LOGIN_IDLE | 关闭 socket，发布平台离线事件，等待重连。 |

### 3.3.3 订阅主题列表

| 序号 | 主题 | QoS | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | tcu/logic/+/event | 1 | 接收状态变化、交易记录 update_record，以及启停结果相关业务事件。 |
| 2 | tcu/logic/+/feeData | 1 | 接收总电量、总金额、分时段电量/金额和费率模型信息。 |
| 3 | tcu/pile/+/data | 0 | 接收遥信、遥测、枪状态、故障、BMS 需求和实测数据。 |
| 4 | tcu/pile/+/event | 1 | 接收 start_complete、stop_complete，用于 0x41 控制确认。 |
| 5 | tcu/meter/+/data | 0 | 接收电表示数、电压、电流，用于遥测和遥脉上送。 |

### 3.3.4 关键数据结构详细定义

| 结构体 | 字段 | 类型/单位 | 详细说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| CommConfig | gunCount、masterHost、masterPort、stationAddr、assetCode、deviceAddrList、offlineRunMode、debugTcp | 配置项 | 描述平台地址、站设备地址、内部 MQTT 参数和调试运行模式。 |
| ParsedFrame | control、targetStation、targetDevice、sourceStation、sourceDevice、cmd、vsq、cot、commonAddr、tail | 协议解析结构 | 保存明文 ASDU 平台帧解析结果，供业务分发使用。 |
| PendingControl | active、action、vsq、tailPlain、createdAt | 待确认控制 | 保存 0x41 启停命令上下文，按原命令体回 COT 0x04/0x06。 |
| GunRuntimeData | gunStatus、yx*、voltage、current、soc、meterEnergy、totalAmount、feeSegments、pendingRecordTradeNo | 混合运行态 | 作为普通/扩展三遥、遥脉、故障、交易记录上送的数据源。 |
| FeeModel | feeModelId、timeNum、timeSeg、segFlag、chargeFee、serviceFee | 费率模型 | 由 0x50 计费模型下发解析生成；远程启动时可附加到 start_charge 内部命令。 |

### 3.3.5 接口详细定义

| 接口/函数 | 输入 | 输出 | 接口说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| connectWithTimeout | socket、地址、超时时间 | 连接结果 | 限制 TCP 建链阻塞时间，避免守护进程看门狗饥饿。 |
| buildAsduFrame | cmd、vsq、cot、tailPlain、sourceAddr | 平台 ASDU 帧 | 封装 33007_V2 明文业务帧，补充控制域、源/目标地址、ASDU 和长度。 |
| parseFrame | 完整平台帧 | ParsedFrame | 解析控制域、站设备地址、命令字、VSQ、COT 和明文尾部。 |
| parseRemoteControl041 | 0x41 ParsedFrame | gun、action、dataObj | 解析平台启停控制，生成内部 start_charge 或 stop_charge 数据；启动时要求具备可用费率模型。 |
| parsePowerControl02E | 0x2E ParsedFrame | gun、dataObj | 解析功率调控命令并转内部 power_ctrl。 |
| parseFeeModel050 | 0x50 ParsedFrame | FeeModel | 解析平台计费模型，并转换为内部费率结构。 |
| sendTotalCallResponse | 总召唤事件 | 多类上行 ASDU | 按需求响应普通遥测、扩展遥测、普通遥信、扩展遥信、遥脉和故障。 |
| buildChargeRecordTail | gun、update_record data | 0x42 tail | 将逻辑侧交易记录转换为 33007_V2 平台交易记录。 |

### 3.3.6 故障记录代码清单

| 模块/来源 | 代码 | 故障/异常名称 | 触发条件 | 处理要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pile_controller | PILE_FAULT_001 | 桩侧遥信故障 | pile `yx.otherFault` 位图存在有效故障位，或 YX22/YX23 聚合后判定为设备故障。 | 由 `tcu_logic` 归一化为常态故障，发布 `tcu/save/{gun}/event type=Error`；平台实时帧同步故障状态。 |
| pile_controller | PILE_FAULT_002 | 启动完成失败 | `tcu/pile/{gun}/event` 中 `start_complete.successFlag != 0`，或携带 `chargeFailReason`。 | 按启动失败类故障生成统一 `reason`，写入本次充电记录，不重复发布常态 Error。 |
| pile_controller | PILE_FAULT_003 | 停止完成异常 | `stop_complete.stopReason`、`bmsStopReason`、`bmsChargeFaultReason`、`bmsStopErrorReason` 命中故障停机规则。 | 按充电中失败类故障生成统一 `reason`，写入交易记录和结算展示。 |
| meter | METER_FAULT_001 | 电表通信中断 | 电表轮询超时、连续读取失败或 meter 在线状态转离线。 | 作为常态故障或充电中计量异常上报；空闲/准备阶段发布 Error，交易中写入统一 `reason` 或计量异常标记。 |
| meter | METER_FAULT_002 | 电表数据异常 | 累计电量回退、读数跳变、电压/电流无效或超出合理范围。 | 由 `tcu_logic` 判定是否影响计费；影响交易时写入记录异常原因，并保留原始读数用于追溯。 |
| tcu_logic | LOGIC_FAULT_001 | 启动状态超时 | 进入 STARTING 后超时未收到 `start_complete`。 | 按启动失败故障生成统一 `reason=REASON_START_TIMEOUT`，停止启动流程并生成记录。 |
| tcu_logic | LOGIC_FAULT_002 | 停止状态超时 | 进入 STOPPING 后超时未收到 `stop_complete` 或末端计量未收敛。 | 按控制类异常记录，必要时触发补停机和记录异常标记。 |
| tcu_logic | LOGIC_FAULT_003 | 平台/本地命令状态不匹配 | 收到启动、停止、记录确认等命令时当前状态不允许执行。 | 拒绝命令或保持原状态，记录业务日志，避免重复启动/重复停机。 |
| logger | LOGGER_FAULT_001 | 交易记录落库失败 | SQLite 写入失败、数据库不可用或字段不完整。 | 保留日志告警，交易记录保持待确认/待补写状态，避免平台确认提前闭环。 |
| logger | LOGGER_FAULT_002 | 交易记录确认失败 | 平台确认后本地 `confirmTradeRecord` 无法匹配或更新失败。 | 保留未确认状态，后续补确认或人工排查。 |
| comm/33007_V2 | 33007_COMM_001 | 平台 TCP 连接失败 | 主站不可达、connect 超时或 socket 异常关闭。 | 记录日志，按 `tcp_reconnect_sec` 重连，并向内部发布平台离线事件。 |
| comm/33007_V2 | 33007_COMM_002 | 心跳超时 | 在线态长时间未收到控制域 0x83 心跳应答。 | 关闭 TCP，发布离线事件并等待重连。 |
| comm/33007_V2 | 33007_COMM_003 | 平台帧解析失败 | 启动符、长度、地址、COT 或 ASDU 尾部解析失败。 | 丢弃该帧，必要时回 COT 0x06 拒绝。 |
| comm/33007_V2 | 33007_COMM_004 | 控制确认超时 | 0x41 启停命令已下发但超时未收到 start_complete/stop_complete。 | 回 COT 0x06，清理 PendingControl。 |
| comm/33007_V2 | 33007_COMM_005 | 计费模型缺失或解析失败 | 0x50 未下发、费率字段非法，或远程启动时无可用 FeeModel。 | 启动命令补充失败时记录日志；费率帧解析失败时回拒绝确认。 |
| comm/33007_V2 | 33007_COMM_006 | 交易记录确认失败 | 0x42 确认帧无法匹配本地 pendingRecordTradeNo。 | 保留未确认记录，等待补传或人工排查。 |
| comm/33007_V2 | 33007_COMM_007 | 平台发送阻塞/失败 | send 返回 EAGAIN/EWOULDBLOCK 或系统发送错误。 | 记录发送异常，严重时关闭链路重连。 |

# 四、配置、部署与测试要求

## 4.1 构建与部署

三个平台目录均提供 `Makefile.cross`，远端编译优先使用 `build imx6ul Makefile.cross`。

目标机运行配置入口统一为 `/usr/app/config/tcu_comm.ini`，按部署平台替换对应配置内容。

中石化平台配置可参考 `config/tcu_comm_zhongshihua2.ini`；远洋平台配置可参考 `core/comm/YuanyangV2/doc/yuanyang_v2_comm_config.example.ini`；33007_V2 配置可参考 `core/comm/33007_V2/doc/33007_v2_comm_config.example.ini`。

平台通信进程需要内部 MQTT broker 可用，并与 `tcu_logic`、`pile_controller`、`meter` 的 topic 前缀和枪号偏置保持一致。

## 4.2 联调测试项

| 测试项 | 中石化2.0 | YuanyangV2 | 33007_V2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 登录/认证 | 验证 0x01/0x02、0x0D/0x0A、0x0B/0x0C、0x03/0x04 状态机闭环。 | 验证 0x81 公钥、0x82 认证、AES 业务加解密、心跳控制域闭环。 | 验证 TCP 建链后直接在线，控制域 0x43/0x83 心跳闭环。 |
| 平台启动 | 验证 0xA8 或 0xA4 解析、费率保存、`start_charge` 发布、启动应答。 | 验证 0x41 启动发布、PendingControl、`start_complete` 后 COT 0x04 确认。 | 验证标准 0x41 启动控制解析，启动时附加 0x50 费率，完成后按原命令体回 COT 0x04。 |
| 平台停机 | 验证 0x36 解析、`stop_charge` 发布、0x35 应答。 | 验证 0x41 停止发布、`stop_complete` 后确认。 | 验证 0x41 停止控制发布，`stop_complete` 后 COT 0x04 确认。 |
| 实时数据 | 验证 0x13、0x23、0x25 等周期上报字段与 pile/meter/feeData 一致。 | 验证总召和周期 0x27、0x25、0x10、0x11、0x12 上报顺序与点值。 | 验证总召和周期 0x0B、0x27、0x05、0x25、0x10、0x11、0x12 明文上报顺序与点值。 |
| 费率模型 | 验证 0x0A、0x58 解析落库及每枪缓存更新。 | 验证 0x51 主动请求、平台下发解析、保存 FeeModel、回确认。 | 验证 0x50 主动请求、平台下发解析、保存 FeeModel、回确认，并在远程启动中携带费率。 |
| 交易记录 | 验证 update_record 触发 0x3D，上位 0x40 确认后本地确认。 | 验证 update_record 触发 0x42，平台 COT 0x04 后发布 record_cfm 并确认本地记录。 | 验证 update_record 触发 0x42，平台 COT 0x04 后发布 record_cfm 并确认本地记录。 |
| 异常恢复 | 断网、心跳超时、登录失败、密钥重置、解析失败均应有日志和重试/拒绝路径。 | 断网、心跳超时、0x83 重置密钥、控制超时、费率解析失败均应闭环处理。 | 断网、心跳超时、控制超时、费率缺失、发送阻塞、解析失败均应闭环处理。 |

## 4.3 后续扩展项

中石化 2.0：继续补齐协议附件中未接入帧，完善 SM2/SM4 强安全实现验收、幂等去重表和更多平台错误码映射。

YuanyangV2：二期补充 0x2C/0x3C VIN/车牌请求启动、0x30/0x31/0x32 BMS、0x94/0x3D 刷卡启动；三期补充 0x71 档案、0x72 固件、0x33 有序充电、0xA1/0xA2 边缘网关数据。

33007_V2：根据现场点表继续校准普通/扩展遥信遥测点号、故障码映射、功率调控字段和 0x50 费率模型边界条件。

三个平台均应在联调后同步更新模块文档和测试用例，确保详细设计与实际代码保持一致。